SENSORES

Los sensores MQ-02 y KY-038 son dispositivos utilizados en aplicaciones de detección de gases y detección de sonido, respectivamente. Aquí te doy una breve descripción de cómo funcionan ambos:

Sensor MQ-02:

El MQ-02 es un sensor de gas diseñado para detectar gases inflamables como el metano, propano, butano y el alcohol.

Funciona mediante la detección de cambios en la resistencia eléctrica en presencia de gases específicos. Este cambio en la resistencia es proporcional a la concentración de gas en el entorno.

El sensor tiene un elemento calefactor interno que calienta un material sensible al gas. Cuando el gas entra en contacto con este material, la resistencia eléctrica del sensor cambia y se puede medir este cambio para determinar la concentración de gas.

Sensor KY-038:

El KY-038 es un módulo sensor de sonido que puede utilizarse para detectar la intensidad del sonido en el entorno.

Este sensor consta de un micrófono y un amplificador integrado. El micrófono convierte las ondas de sonido en señales eléctricas, y luego el amplificador amplifica esas señales para facilitar su procesamiento.

La sensibilidad del sensor puede ajustarse mediante un potenciómetro en el módulo, lo que permite adaptarlo a diferentes niveles de intensidad de sonido.

Ambos sensores son útiles en una variedad de proyectos electrónicos, desde sistemas de seguridad hasta aplicaciones de monitoreo ambiental.