PROPUESTA PROYECTO

GARAJE CON SENSOR DE DISTANCIA

DESCRIPCIÓN

Este proyecto ayuda a las personas a facilitar la vida de las personas y es apto para personas con problemas visuales o auditivos.

Va a ser una maqueta de una casa que contara con un garaje automático el cual se abrirá al detectar un objeto en la distancia necesaria y al abrir la puerta encenderá un led amarillo y generara un sonido y al cerrarse se encenderá el led rojo.

MATERIALES

Arduino Mega 2560 Project

Micro Servomotor (SG90)

Sensor de distancia Ultrasónico

LED Amarrillo

LED rojo

Passive Buzzer

Resistencia 10 Komhs

NOMBRE, MARCA Y MODELO: Mega 2560 Project

NOMBRE, MARCA Y MODELO:

Micro Servomotor (SG90)

PARTES:

FUNCIÓN:

Es un pequeño actuador rotativo o bien motor que permite un control preciso en posición angular, este servomotor puede rotar de 0° hasta 180°, su voltaje de operación que va desde los 4.8 a 6 VDC.

PINES:

Tienen 3 pines para su conexión: alimentación (5 V, normalmente), tierra (GND) y el pin de la señal.

ESPECIFICACIONES:

- Micro Servo Tower-pro.

- Velocidad: 0.10 sec/60° @ 4.8V.

- Torque: 1.8 Kg-cm @ 4.8V.

- Voltaje de funcionamiento: 3.0-7.2V.

- Temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ 60 ℃

- Ángulo de rotación: 180°

- Ancho de pulso: 500-2400 µs.

- Longitud de cable de conector: 24.5cm.

CONEXIÓN:

NOMBRE, MARCA Y MODELO:

Sensor de distancia Ultrasónico

PARTES:

FUNCIÓN:

Miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas.

PINES:

Cuenta con 4 pines

- Vcc: Pin de alimentación. (5V)

- Trigger: Pin de disparo. Este pin es una entrada

- -Echo: Este pin es una salida del sensor, por lo que ha de ser conectado a una entrada del sistema de control.

- Gnd: Pin negativo de alimentación

ESPECIFICACIONES:

- Voltaje de trabajo: 5V.

- Corriente de trabajo: 15mA.

- Frecuencia de trabajo: 40KHz

- Rango de funcionamiento: 2 a 500 cm

- Ángulo de detección: 15 a 20 grados

CONEXIÓN:

NOMBRE, MARCA Y MODELO:

2 LEDS

COLOR:

Amarillo

Rojo

PARTES:

FUNCIÓN:

permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz.

PINES:

El pin más largo es el ánodo (+) y el pin más corto es el cátodo (-).

ESPECIFICACIONES:

Caída de tensión del led es el voltaje necesario para el funcionamiento del led, generalmente está entre 1.7 y 3.3 voltios, depende del color del diodo y de la composición de metales.

CONEXIÓN:

NOMBRE, MARCA Y MODELO:

Passive Buzzer

PARTES:

FUNCIÓN:

Es un transductor electro acústico que produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono (generalmente agudo). Sirve como mecanismo de señalización o aviso.

PINES:

ESPECIFICACIONES:

- Voltaje de alimentación: 5VDC.

- Corriente: 6 mA.

- Tipo: Sonido continuo.

- Frecuencia de tono: aproximadamente 2.0 Khz a 5.0Khz.

- Dimensiones (pines no incluidos): 12 x 9.5 mm.

- Material externo: Plástico.

- Color: Negro.

- Inversión de polaridad: No permitido.

CONEXIÓN:

NOMBRE, MARCA Y MODELO:

Resistencia 10 Komhs

PARTES:

FUNCIÓN:

Son utilizados en infinidad de proyectos, ya sea para limitar la corriente en un LED, como divisor de voltaje, para disipar potencia en circuitos eléctricos, o también para generar calor.

ESPECIFICACIONES:

- Tipo de resistor de carbón.

- Resistencia 10kΩ

- Potencia 500mW (1/2w)

- Tolerancia ±5%

- Tensión de trabajo máx. 350V.

- Dimensiones de cuerpo Ø3,2x9mm.

- Dimensiones de terminales Ø0.5x28mm.

- Salida axiales.

CONEXIÓN:

XIMENA, FLOR, YAMILE Y NATHALIA