Cuestionario practica 1

1. Investigar la librería DHT.h

La librería DHT.h permite controlar sensores de temperatura y humedad como el DHT11 y DHT22 con Arduino.
Sirve para:

- Leer la temperatura en °C o °F

- Leer la humedad relativa (%)

- Facilitar la comunicación con el sensor sin programarlo desde cero

2. ¿Qué valor de temperatura y humedad mide el sensor?

Depende del ambiente donde estés. Un ejemplo típico sería:

- Temperatura: 24°C

- Humedad: 60%

(Debes tomar una captura real de tu monitor serial para tu reporte.)

3. ¿Qué mensaje aparece cuando no se realiza la medición?

Generalmente aparece algo como:

"Error al leer el sensor DHT!"
o valores NaN (Not a Number)

Esto pasa cuando:

- El sensor no está bien conectado

- No ha pasado el tiempo suficiente entre lecturas

- Hay interferencia o fallo en el sensor

4. ¿Cuál es la función del delay de 2 segundos?

El delay(2000); sirve para:

- Dar tiempo al sensor para estabilizarse

- Evitar lecturas incorrectas

- El DHT11 solo puede leer datos cada 2 segundos aproximadamente

5. Funcionalidad de las instrucciones

- dht.readHumidity();
Lee la humedad relativa (%)

- dht.readTemperature();

- Lee la temperatura en grados Celsius

- dht.readTemperature(true);
Lee la temperatura en grados Fahrenheit

6. Explicación de la instrucción

float hic = dht.computeHeatIndex(tc, h, false);

Calcula el índice de calor (sensación térmica)

- tc = temperatura en °C

- h = humedad

- false = indica que está en Celsius

Resultado: temperatura "percibida" por el cuerpo humano

7. Diferencia entre Serial.print() y Serial.println()

- Serial.print()
Imprime en la misma línea

- Serial.println()
Imprime y hace un salto de línea

8. ¿Cómo imprimir texto en el monitor serial?

Serial.println("Hola mundo");

9. ¿Cómo imprimir una variable en el monitor serial?

Serial.println(variable);

Ejemplo:

Serial.println(temperatura);

Cuestionario practica 3

1. Modifique el código para que con cada medición diga “Distancia: ___ cm”

Debes imprimir el valor de la distancia en el monitor serial así:

Serial.print("Distancia: ");
Serial.print(distancia);
Serial.println(" cm");

Esto mostrará algo como:
Distancia: 25 cm

2. ¿Qué se debe agregar al código para usar un Buzzer en lugar del LED?

Debes:

- Definir el pin del buzzer:

int buzzer = 3;

- Configurarlo como salida en setup():

pinMode(buzzer, OUTPUT);

- Activarlo o desactivarlo:

digitalWrite(buzzer, HIGH); // encender
digitalWrite(buzzer, LOW);  // apagar

Es básicamente lo mismo que el LED, pero con el buzzer.

3. Código para activar buzzer si la distancia ≤ 30 cm

Aquí tienes la modificación completa:

int buzzer = 3;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Supongamos que ya tienes la variable distancia
  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distancia);
  Serial.println(" cm");

  if (distancia <= 30) {
    digitalWrite(buzzer, HIGH); // activa buzzer
  } else {
    digitalWrite(buzzer, LOW);  // apaga buzzer
  }

  delay(500);
}