Cuestionario practica 3

1. Modifique el código para que con cada medición diga “Distancia: ___ cm”

Debes imprimir el valor de la distancia en el monitor serial así:

Serial.print("Distancia: ");
Serial.print(distancia);
Serial.println(" cm");

Esto mostrará algo como:
Distancia: 25 cm

2. ¿Qué se debe agregar al código para usar un Buzzer en lugar del LED?

Debes:

- Definir el pin del buzzer:

int buzzer = 3;

- Configurarlo como salida en setup():

pinMode(buzzer, OUTPUT);

- Activarlo o desactivarlo:

digitalWrite(buzzer, HIGH); // encender
digitalWrite(buzzer, LOW);  // apagar

Es básicamente lo mismo que el LED, pero con el buzzer.

3. Código para activar buzzer si la distancia ≤ 30 cm

Aquí tienes la modificación completa:

int buzzer = 3;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Supongamos que ya tienes la variable distancia
  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distancia);
  Serial.println(" cm");

  if (distancia <= 30) {
    digitalWrite(buzzer, HIGH); // activa buzzer
  } else {
    digitalWrite(buzzer, LOW);  // apaga buzzer
  }

  delay(500);
}