Cuestionario practica 1

1. Investigar la librería DHT.h
Es una librería que se usa en Arduino para poder leer sensores de temperatura y humedad como el DHT11 o DHT22. Facilita obtener los datos.

2. ¿Qué valor de temperatura y humedad está midiendo el sensor?
Depende del momento, por ejemplo:
Temperatura: 25 °C
Humedad: 60 %
(La captura sería del monitor serial mostrando esos valores)

3. ¿Qué mensaje se muestra cuando no se realiza la medición? Explicar
Se muestra “Error al leer el sensor” o valores como “nan”.
Esto pasa porque el sensor no está conectado bien o no pudo tomar la medición.

4. ¿Cuál es la función del Delay de 2 segundos?
Sirve para esperar 2 segundos entre cada lectura, porque el sensor necesita tiempo para medir correctamente.

5. Funcionalidad de instrucciones:

dht.readHumidity(); → Lee la humedad del ambiente.

dht.readTemperature(); → Lee la temperatura en grados Celsius.

dht.readTemperature(true); → Lee la temperatura en grados Fahrenheit.

6. Explique la instrucción:
float hic = dht.computeHeatIndex(tc, h, false);
Calcula la sensación térmica usando la temperatura y la humedad, y la guarda en la variable “hic”.

7. Diferencia entre Serial.print() y Serial.println()

Serial.print() → Imprime en la misma línea.

Serial.println() → Imprime y baja a la siguiente línea.

8. ¿Cómo imprimir texto en el monitor serial?

Serial.println("Hola mundo");

9. ¿Cómo imprimir una variable en el monitor serial?

Serial.println(variable)